ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа теплообменного аппарата или трубного пучка по

ТУ 3612-023-0220302-00

| Условное обозначение аппарата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расчётные и рабочие условия |  |  |  |  |  |  |
| № | Параметры среды |  |  |  | В трубах | В кожухе |
| 1.1 | Давление |  |  |  | ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░ |
|  | Р раб., МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |
|  | Р расч., МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Температура рабочая, °С |  |  |  | ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░ |
|  | На входе |  |  |  |  |  |
|  | На выходе |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Температура расчётная, °С |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Минимально допустимая (отрицательная) стенки аппарата, находящегося под давлением, °С |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, °С (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении) |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Наименование и процентный состав рабочей среды |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость) |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Характеристика рабочей среды: |  |  |  | ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░ |
|  | Вредность по ГОСТ 12.1.007 (с указанием класса опасности) |  |  |  |  |  |
|  | Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004 «да», «нет» |  |  |  |  |  |
|  | Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011 (с указанием категории и группы смеси) |  |  |  |  |  |
|  | Вызывает среда коррозионное растрескивание «да», «нет», если да, провести испытания |  |  |  |  |  |
| 2. | Материал прокладок |  |  |  |  |  |
| - Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции «ДА», «НЕТ» (ненужное зачеркнуть) (детали устанавливаются для аппаратов диаметром корпуса ³ 500 мм). - Необходимость проведения испытания на межкристаллическую коррозию основного металла и сварных соединений «ДА», «НЕТ» (ненужное зачеркнуть) если ДА, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т). - Указать: шарниры «ЛЕВЫЕ», «ПРАВЫЕ», «НЕ ТРЕБУЮТСЯ» (ненужное зачеркнуть) (шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах Æ900¸1 200 мм на Ру£4,0 МПа, Æ1 400 на Ру£2,5 МПа). - Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются «НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ», «НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ» (ненужное зачеркнуть). - Указать тип крепления труб в трубных решётках: «РАЗВАЛЬЦОВКА», «ОБВАРКА С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ» (ненужное зачеркнуть). - Трубы бесшовные «ДА», «НЕТ» (ненужное зачеркнуть). - СХЕМА АППАРАТА С ПРИВЯЗОЧНЫМИ РАЗМЕРАМИ ШТУЦЕРОВ И ОПОР (приводят для аппаратов, в которых имеются отличия от настоящих ТУ). |  |  |  |  |  |  |

### ШТУЦЕРЫ

| Номер штуцера по схеме | Назначение штуцеров | Условный диаметр штуцеров, мм | Условное давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

- Схему аппарата приводят в том виде, в каком она представлена в настоящих ТУ.

- Размеры указывают в том случае, если они отличаются от размеров, приведённых в настоящих ТУ.

11. Содержание принятых отличий от прототипа теплообменного аппарата (допускаются отличия, перечисленные в настоящих технических условиях):

Наименование предприятия-потребителя ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Наименование и почтовый адрес организации, составившей опросной лист _________________

__________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросной лист _________________________